Утверждаю

И.о. директора Департамента

ОТ/ТБ ООС БО и ОЗ

АО "Каражанбасмунай"

___________________ Миненко В.В.

«______» _______________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-технической продукции по теме:

«Проведение инвентаризации оборудования на предмет наличия полихлордифенилов на месторождении Каражанбас в 2012 г.»

- Целевое назначение работ:

Проведение инвентаризации оборудования на предмет наличия полихлордифенилов на месторождении Каражанбас в 2012 г.

Необходимость определена введением поправок и изменений в нынешнее законодательство РК в области экологии согласно Приказу Министра охраны окружающей среды № 40-Ө от 24.02.2012 г.

- Основание:

Основными руководящими документами для разработки проекта инвентаризации оборудования на предмет наличия полихлордифенилов на месторождении Каражанбас в 2012 г.:

  - Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007г.;

  - Приказ Министра охраны окружающей среды № 40-Ө от 24.02.2012 г. «Об утверждении Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими».

- Требования к потенциальному поставщику услуг:

  - Наличие Лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, а в частности на экологическое проектирование и нормирование;

  - Наличие квалифицированного персонала компетентного в области проведения работ по линии охраны окружающей среды и разработки проектной документации по экологии;

  - Наличие в обязательном порядке аккредитованной лабораторией, имеющая в своем составе для обнаружения ПХД применяются специальный анализатор L2000DX и тестовые наборы CLOR-N-OIL, CLOR-N-SOIL или другие приборы, предназначенные для этих работ. Количественное определение ПХД производится на газовом или газо-жидкостном хроматографе и хроматомасс-спектрометре.

- 3адачи, последовательность и основные методы их решения:

  - Выявление ПХД-содержащего оборудования;

  - Организация государственного и производственного учета и отчетности ПХД содержащего оборудования.

Инвентаризация оборудования проводится в два этапа:

Первый этап - идентификация ПХД-содержащего оборудования при непосредственном осмотре на основе технической документации, подготовка первичного Реестра учета оборудования, предоставление промежуточной отчетности территориальным подразделениям уполномоченного органа до 31 декабря 2012 года;

Второй этап - проведение лабораторных исследований на наличие ПХД, предоставление окончательной отчетности, подготовка итогового Реестра учета ПХД-содержащего оборудования на основании протоколов лабораторных анализов.

4.1.1. Данный вид работ предполагает выполнение работ по первому и второму этапам.

- Исполнитель работ идентифицирует всё ПХД-содержащее оборудования и отходов, электрооборудование и присваивает ему идентификационные номера (далее - ИН) по форме структуры идентификационного номера согласно Приложения 2 к Правилам обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащие (далее Правила);

- Идентификация проводится на основании идентификационной таблички (заводского ярлыка) или паспорта, инструкции по эксплуатации, внутренней инвентарной ведомости на данное оборудование;

- В ходе проведения идентификации оборудования, Исполнитель работ заполняет данные на каждую единицу оборудования в соответствии с идентификационной формой оборудования согласно Приложения 3 к Правилам.

- После присвоения оборудованию ИН, размещают этикетку с номером на видимой (лицевой) стороне оборудования.

- Оборудованию, гидравлически связанному между собой вспомогательными системами циркуляции электроизоляционных жидкостей, присваивается единый индивидуальный идентификационный номер.

- На основании непосредственного осмотра и изучения технической документации Исполнитель относит оборудование к одной из трех групп:

      - группа 1 - оборудование, в котором наличие ПХД установлено на основании технической документации;  фактом наличия ПХД в оборудовании является подтверждение данных о производителе, марке или типу оборудования в соответствии с Перечнем ПХД-содержащего оборудования согласно Приложения 4 к настоящим Правилам;

      - группа 2 - оборудование, потенциально содержащее ПХД. Оборудование отнесенное к данной группе несет временный характер и требует для перевода в группу 1 или 3 после предоставления результатов лабораторных исследований или сертификата подтверждающего отсутствие ПХД в оборудовании от производителя);

      - группа 3 - оборудование, не содержащее ПХД.

4.1.2. Определение концентрации ПХД, подтверждение его наличия или отсутствия проводится аккредитованной лабораторией.

При проведении отбора проб электроизоляционного масла и синтетических диэлектрических жидкостей с оборудования, отнесенного к группе 2,  выполняются все организационно-технические мероприятия по безопасному выполнению работ согласно регламентирующим документам по безопасности при обращении с данным оборудованием.

4.1.3. 	На основании проведенной инвентаризации Исполнитель работ должен произвести маркировку оборудования. Маркировка оборудования производится в соответствии с образцом маркировки оборудования согласно Приложения 5 к Правилам обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащие.

Также на основании проведенной инвентаризации и лабораторного обследования Исполнитель работ должен разграничить ПХД-содержащее оборудование в соответствии из следующих категорий:

      - первая категория - оборудование, содержащее ПХД в концентрации более 10 % и в объеме более 5 литров;

      - вторая категория - оборудование, содержащее ПХД в концентрации более 0,05 % и в объеме более 5 литров;

      - третья категория - оборудование, содержащее ПХД в концентрации более 0,005 % и в объеме более 0,05 литров.

    - После проведения инвентаризации электрооборудования Исполнитель работ представляет в уполномоченный орган  или в  его территориальные органы Реестр учета ПХД-содержащего оборудования по форме согласно Приложения 8 и Информационный лист о собственнике по форме согласно Приложения 9 Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащие.

  - На основании проведенных работ по инвентаризации Исполнитель работ разрабатывает План управления ПХД, включающий в себя инвентаризацию, обучение персонала по безопасному обращению с ПХД-содержащим оборудованием, регулярный осмотр ПХД-содержащего оборудования, противопожарные и природоохранные мероприятия, вывод оборудования из эксплуатации и замена, упаковка, хранение, транспортировка и уничтожение ПХД-содержащих отходов, план ликвидации аварий и очистки территорий, загрязненных ПХД.

5.  Ожидаемый результат:

5.1. Разработать и предоставить до 15.12.2012 г. Заказчику отчет «Проведение инвентаризации оборудования на предмет наличия полихлордифенилов на месторождении Каражанбас в 2012 г.»;

5.2. 	До 25.12.2012 г. предоставить в Департамент экологии по Мангистауской области согласованный с Заказчиком материалы по отчету «Проведение инвентаризации оборудования на предмет наличия полихлордифенилов на месторождении Каражанбас в 2012 г.»;

5.3. 	После проведения процедуры предоставления в государственную структуру контроля отчета, предоставить Заказчику два экземпляра материалов на бумажном носителе «Проведение инвентаризации оборудования на предмет наличия полихлордифенилов на месторождении Каражанбас в 2012 г.», включая пояснительную записку со всеми разделами, приложениями, картами, схемами и иными другими материалами, использованными при разработке документации, а также 1 (один) вариант в электронной версии на CD диске.

Инженер отдела ООС					Исламгазиев Ж.